Руководителям предприятий железнодорожного транспорта

- МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА (РОСТРАНСНАДЗОР)

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

Омская ул., д. 86 а, Новосибирск, 630132,

- Тел./факс: (383) 229-54-90

E-mail: SYGJDN_FSNST@mail.ru

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На № | - | от | - |

Информационное письмо по случаю транспортного происшествия допущенного 16.02.2021 на перегоне Стофато – Джебь Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1. Обстоятельства произошедшего:

16.02.2021 г. в 13 часов 49 минут московского времени на 585 км пк 6 второго пути перегона Стофато – Джебь однопутного с двухпутными вставками электрифицированного участка Кошурниково – Саянская Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по причине падения давления в тормозной магистрали допущена остановка грузового поезда № 2730 (вес 7072 т, 71 вагон, 284 оси, груз – каменный уголь) с локомотивом в голове 2х2ЭС5К № 181/173 (ТЧЭ-2 Хабаровск) под управлением локомотивной бригады в составе машиниста электровоза и помощника машиниста электровоза (ТЧЭ-7 Абакан-II), и подталкивающим локомотивом ВЛ80Р № 1753 (ТЧЭ-1 Боготол) под управлением машиниста электровоза (ТЧЭ-7 Абакан- II). Поезд следовал со скоростью 49 км/ч в режиме тяги. При осмотре состава выявлен сход 26-ти вагонов с 29-го по 54-ый с головы поезда.

2. Последствия:

В результате транспортного происшествия погибших и пострадавших нет. Повреждено:

- 1 вагон № 60027208 в объеме текущего отцепочного ремонта;

- 25 вагонов №№ 63191522, 63193429, 60345576, 62815816, 63132039, 63285969, 63133078, 63171433, 64479504, 64511165, 60954021, 63224430, 62704325, 64510258, 62817267, 64399363, 64480346, 60856366, 62745187, 64378649, 64399660, 62818877, 62951280, 62780200, 64342033 до степени исключения из инвентаря;

- 586 метров железнодорожного пути, 2 опоры контактной сети.

Полный перерыв движения составил 27 часов 08 минут.

Задержано: 4 пассажирских поезда на 09 часов 01 минуту; 7 грузовых поездов на

26 часов 48 минут.

3. Причина нарушения безопасности движения:

Излом рельса левой нити второго пути на 584 км пк 8 перегона Стофато – Джебь.

Рельс типа Р65, категория ДТ350, К XI 2017 Р65, плавка Э29267С203, изготовитель АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ГОСТ Р 51685-2000, ТУ 0921-276-01124323-2012, ТС 05757676-30-2014.

4. Обязательные требования, не соблюдение которых привело к причине возникновения нарушения безопасности движения:

Заводом-изготовителем АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в нарушение требований подпункта а) пункта 23 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), пункта 1 Приложения № 1 к Правилам технической эксплуатации железных дорог

Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286, по прочности, устойчивости и состоянию изготовленного рельса не обеспечено безопасное движение железнодорожного подвижного состава.

5. Классификация транспортного происшествия:

В соответствии с пунктом 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утверждённого приказом Минтранса России от 18.12.2014 № 344, данное нарушение безопасности движения классифицировано как крушение железнодорожного подвижного состава на железнодорожной станции при поездной работе.

Начальник Управления     	                                                          А.Е. Ермолаев